WBE 射频卡设备

API

编程说明

版本 1.00

Table of Contents

1	概述	4

1.1	API文件说明:	4

1.2	适用操作系统：	4

1.3	适用开发语言：	4

2	API 函数	5

2.1	设备通用函数	5

2.1.1	int _stdcall MF_GetDLL_Ver(char *rVER)	5

2.1.2	int _stdcall MF_InitComm(char *portname, unsigned long baud)	5

2.1.3	int _stdcall MF_ExitComm()	5

2.1.4	int _stdcall MF_GetDevice_Ver(int DeviceAddr, char *ver)	5

2.1.5	int _stdcall MF_ControlLED(int DeviceAddr, unsigned char LED1, unsigned char LED2)	6

2.1.6	int _stdcall MF_ControlBuzzer(int DeviceAddr, unsigned char BeepTime)	6

2.1.7	int _stdcall MF_SetDeviceBaud(int DeviceAddr, unsigned char baud)	7

2.1.8	int _stdcall MF_SetDeviceAddr(int DeviceAddr, unsigned char addr)	7

2.1.9	int _stdcall MF_GetDeviceAddr(int DeviceAddr, unsigned char *addr)	7

2.1.10	int _stdcall MF_SetDeviceSNR(int DeviceAddr, unsigned char *SNR)	8

2.1.11	int _stdcall MF_GetDeviceSNR(int DeviceAddr, unsigned char *SNR)	8

2.1.12	int _stdcall MF_SetRF_ON(int DeviceAddr)	8

2.1.13	int _stdcall MF_SetRF_OFF(int DeviceAddr)	8

2.1.14	int _stdcall MF_DeviceReset(int DeviceAddr)	9

2.1.15	int _stdcall MF_SetWiegandMode(int DeviceAddr, unsigned char mode, unsigned char alarm)	9

2.2	卡操作函数	9

2.2.1	int _stdcall MF_Request(int DeviceAddr, unsigned char mode, unsigned char *CardType)	9

2.2.2	int _stdcall MF_Anticoll(int DeviceAddr, unsigned char *snr)	10

2.2.3	int _stdcall MF_Select(int DeviceAddr, unsigned char *snr)	10

2.2.4	int _stdcall MF_Halt(int DeviceAddr)	10

2.2.5	int _stdcall MF_LoadKey(int DeviceAddr, unsigned char *key)	10

2.2.6	int _stdcall MF_LoadKeyFromEE(int DeviceAddr, unsigned char KeyType, unsigned char KeyNum)	11

2.2.7	int _stdcall MF_Authentication(int DeviceAddr, unsigned char AuthType, unsigned char block, unsigned char *snr)	11

2.2.8	int _stdcall MF_Read(int DeviceAddr, unsigned char block, unsigned char numbers, unsigned char *databuff)	11

2.2.9	int _stdcall MF_Write(int DeviceAddr, unsigned char block, unsigned char numbers, unsigned char *databuff)	12

2.2.10	int _stdcall MF_Value(int DeviceAddr, unsigned char ValOption, unsigned char block, unsigned char *value)	12

2.2.11	int _stdcall MF_Transfer(int DeviceAddr, unsigned char block)	13

2.2.12	int _stdcall MF_StoreKeyToEE(int DeviceAddr, unsigned char KeyAB, unsigned char KeyAddr, unsigned char *key)	13

3	返回状态/错误代码	14

# 概述

MF_API.DLL是一个基于Windows的32位动态链接库文件，目的是方便客户进行二次开发。其使用的方法与Windows标准的.DLL文件一样。

## API文件说明:

MF_API.h 	API 函数原型定义

MF_API.dll 	API 函数的动态链接库

EasyD12.dll 	USB 动态辅助链接库

## 适用操作系统：

Windows NT: 需要NT 3.1 版或以后版本

Windows: 需要Windows 98、Windows 2000 或以后版本

## 适用开发语言：

Visual C++ 5.0 及以后版本

Visual Basic 5.0 及以后版本

Visual C++Builder 5.0 及以后版本

DELPHI 3.0 及以后版本

PowerBuilder 6.0 及以后版本

其它Windowns 32位开发工具

# API 函数

## 设备通用函数

### int _stdcall MF_GetDLL_Ver(char *rVER)

功 能：读函数库版本号

参 数：rVER：返回版本号的缓冲区，结束字符为‘\0’,少于或等于32字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_InitComm(char *portname, unsigned long baud)

功 能：初始化通讯端口

参 数：portname：串口号，通讯端口的名称，可选COM1~COM8及USB。

baud：为通讯波特率9600～115200

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

例：

status = MF_InitComm(“COM1”,115200);	// 初始化串口1，通讯波特率为115200

status = MF_InitComm(“USB”,0);	// 初始化USB通讯端口

### int _stdcall MF_ExitComm()

功能： 关闭通讯端口

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_GetDevice_Ver(int DeviceAddr, char *ver)

功能： 读取读写器固件版本号

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

ver：返回读写器固件版本号信息的缓冲区，结束字符为‘\0’, 少于或等于32字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_ControlLED(int DeviceAddr, unsigned char LED1, unsigned char LED2)

功能： 控制LED灯状态

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

LED1：控制LED1的状态，0表示关闭，1表示点亮。

LED2：控制LED2的状态，0表示关闭，1表示点亮。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

例：

status = MF_Control_LED(0,0,1);	// LED1关闭，LED2点亮。

### int _stdcall MF_ControlBuzzer(int DeviceAddr, unsigned char BeepTime)

功能： 控制蜂鸣器的响声

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

BeepTime：蜂鸣器蜂鸣的时间，单位为10ms。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

例：

status = IFD_Control_Buzzer (0,30);	// 蜂鸣器蜂鸣30*10ms = 300ms

### int _stdcall MF_SetDeviceBaud(int DeviceAddr, unsigned char baud)

功能： 修改读卡器通讯波特率

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

baud：波特率选择，0表示9600，1表示19200，2表示38400，3表示57600，4表示115200.。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

注：

修改后需重新上电或调用复位命令后才有效。

数据掉电能保持。

### int _stdcall MF_SetDeviceAddr(int DeviceAddr, unsigned char addr)

功能： 设置读卡器地址号

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

addr：新设备地址号, 0~254。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_GetDeviceAddr(int DeviceAddr, unsigned char *addr)

功能： 读取读卡器地址号

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

addr：返回设备地址号的缓冲区,1字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

例：

unsigned char addr;

status = MF_GetDeviceAddr(0,&addr);	// 读取设备号

### int _stdcall MF_SetDeviceSNR(int DeviceAddr, unsigned char *SNR)

功能：设置读卡器序列号

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

SNR：存储设备序列号的缓冲区，8个字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_GetDeviceSNR(int DeviceAddr, unsigned char *SNR)

功能： 获取读卡器序列号

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

SNR：返回设备序列号的缓冲区，8个字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_SetRF_ON(int DeviceAddr)

功能： 开启天线磁场

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

注：上电时天线磁场自动打开。

### int _stdcall MF_SetRF_OFF(int DeviceAddr)

功能： 关闭天线磁场

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_DeviceReset(int DeviceAddr)

功能：读卡器软复位。

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_SetWiegandMode(int DeviceAddr, unsigned char mode, unsigned char alarm)

功能：设置唯根功能。

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

mode：0表示禁止唯根功能，1表示允许唯根功能。

alarm：唯根报警控制字节。Bit1=0允许刷卡报警，=1禁止; Bit0=0允许外部控制报警器，=1禁止。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

## 卡操作函数

### int _stdcall MF_Request(int DeviceAddr, unsigned char mode, unsigned char *CardType)

功能： 寻卡

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

mode：0表示空闲模式，1表示唤醒模式,即寻找所有的卡。

CardType：返回卡类型的缓冲区,2字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Anticoll(int DeviceAddr, unsigned char *snr)

功能： 防碰撞

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

snr：返回卡序列号的缓冲区,4字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Select(int DeviceAddr, unsigned char *snr)

功能： 选卡

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

snr：存储卡序列号的缓冲区,4字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Halt(int DeviceAddr)

功能： 使当前卡进入休眠状态

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_LoadKey(int DeviceAddr, unsigned char *key)

功能：从上位机装载密码

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

key：存储密码的缓冲区,6字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_LoadKeyFromEE(int DeviceAddr, unsigned char KeyType, unsigned char KeyNum)

功能：从读卡器内部密码区装载密码

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

KeyType：密码类型。0表示A密码,1表示B密码。

KeyNum：密码号。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Authentication(int DeviceAddr, unsigned char AuthType, unsigned char block, unsigned char *snr)

功能：校验卡密码

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

AuthType：校验密码类型。0表示校验A密码,1表示校验B密码。

block：块号。

snr：存储卡序列号的缓冲区, 4字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Read(int DeviceAddr, unsigned char block, unsigned char numbers, unsigned char *databuff)

功能：读卡。

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

block：块号。

numbers：读块数量。

snr：返回卡数据的缓冲区, 16*numbers个字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Write(int DeviceAddr, unsigned char block, unsigned char numbers, unsigned char *databuff)

功能：写卡。

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

block：块号。

numbers：写块数量。

snr：存储卡数据的缓冲区, 16*numbers个字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Value(int DeviceAddr, unsigned char ValOption, unsigned char block, unsigned char *value)

功能：值操作。

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

ValOption：值操作类型。0，值(Dec)。1，增值（Inc）。2，重装值（Restore）。

block：块号。

value：存储值数据的缓冲区, 4个字节。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_Transfer(int DeviceAddr, unsigned char block)

功能：写值。

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

block：块号。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

### int _stdcall MF_StoreKeyToEE(int DeviceAddr, unsigned char KeyAB, unsigned char KeyAddr, unsigned char *key)

功能：保存密码数据到设备的密码区。

参 数：DeviceAddr：目标地址号，0对所有地址有效。

KeyAB：密码类型。0表示A密码，1表示B密码。

KeyAddr：密码号。

key：存储密码的缓冲区。

返 回：成功则返回 0, 其它值参考错误代码表。

# 返回状态/错误代码

#define MI_OK				0x00	// 正常

#define MI_NOTAGERR			0x01

#define MI_COLLERR			0x02

#define MI_BITERR			0x03

#define MI_SAKERR			0x04

#define MI_AUTHERR			0x05

#define MI_Value				0x0D

#define MI_ACCESSERR 		0x0E

#define MI_ACCESSTIMEOUT		0x0F

#define MI_CommandErr			0x10

#define MI_OtherErr			0x11

#define Code_RetFrameErr    		0x20

#define Code_TimeoutErr 			0x21

#define Code_SetCommPortErr 		0x22